«Утверждено»

Глава администрации

______________ Н.Е. Бурыкин

.	«___» ___________ 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по  обучению правилам пожарной безопасности граждан,

проживающих на территории Северотатарского сельсовета

Татарского района Новосибирской области

1. Работники организаций, а также граждане должны:
    -  соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
     - выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
    -  в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
     Граждане предоставляют в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.
     2. Территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.
     3. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.
     4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям,  наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
     5. Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопожарные расстояния) или у противопожарных стен.
     6. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.
     7. На территориях жилых домов,  общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.
     8. На территориях населенных пунктов и организаций не разрешается устраивать свалки горючих отходов.
     9. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару.

10. В гаражах индивидуального пользования  запрещается:

держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;

заправлять транспортные средства  горючим и сливать из них топливо;

подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

подогревать двигатели открытым огнём (костры, факелы, паяльные лампы),

пользоваться открытым огнём для освещения;

хранить мебель, предметы домашнего обихода из горючих материалов и т.п., а также запас топлива более 20л и масла 5л.
     11. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. 
     12. Керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы, используемые для освещения помещений, должны иметь устойчивые основания и эксплуатироваться в условиях, исключающих их опрокидывание.
     Подвесные керосиновые лампы (фонари) при эксплуатации должны иметь надежное крепление и металлические предохранительные колпаки над стеклами. Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих (трудногорючих) конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 см, а до стен из горючих (трудногорючих) материалов - не менее 20 см.
     Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные конструкцией отражатели и надежное крепление к стене.
     13. Керосинки, керогазы и примусы должны заправляться топливом в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя. Запрещается заправлять указанные приборы легковоспламеняющимися жидкостями (в том числе бензином, растворителями, спиртами).
     14.При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
     использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях,  не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
     пользоваться поврежденными розетками,  рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
     обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
     пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
     применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.
     15. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
     16. Перед началом отопительного сезона печи,  другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.
     17. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступи) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).
     17. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:
     одного раза в три месяца для отопительных печей;
     одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;
     одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.
     18. При эксплуатации печного отопления запрещается:
     оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
     располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
     применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
     топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
     использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
     перекаливать печи.
     19. Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, не допускается.
     При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий,  в жилых домах должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей этих видов продукции.
     20. Расстояние от печей до мебели других и других горючих предметов и материалов,  должно быть не менее 0,7 м, а от топочных отверстий - не менее 1,25 м.
     22. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.
     23. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 м от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 м - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

24.Скирды  (стога), навесы и штабеля грубых кормов, должны располагаться на расстоянии не менее 15 м  до линии электропередач, не менее 20м – до дороги и не менее 50м – до зданий и сооружений.

25. На  полях и сенокосных угодьях  не разрешается  сжигание  стерни и прошлогодней травы.